Slovenská spoločnosť elektronikov

www.skse.sk

Akustická skúšačka odporu

Stavebnica predstavuje jednoduchý obvod akustickej skúšačky, ktorá dokáže podľa výšky tónu indikovať odpor od 0Ω (skrat) až po niekoľko MΩ. Takisto sa dajú testovať P-N priechody na diódach a tranzistoroch. Vďaka akustickej indikácii je možné plne venovať svoju pozornosť na merané zapojenie. Obvod je určený pre batériové napájanie 3V a vyznačuje sa veľmi malým kľudovým odberom (pod 1µA), čo umožňuje jeho trvalú prevádzku bez použitia vypínača. Namiesto malého reproduktora je možné použiť aj piezo menič.

Zoznam súčiastok

R1		330Ω

R2		560Ω

R3		2M2

R4		1k2

C1,C2	100nF

D1,D2	1N4148

T1		BC547

IO1		CMOS 4011 (alebo 4001)